GND

+14Vcc (12-16V)

Dispozitiv

Acces

Tag

DAT

ALBASTRU ( - )

ROSU  (+)

NEGRU (IESIRE)

VERDE (BUTON)

Dispozitiv

Acces

Tag

    R

DAT              C

    T

BUZZER

(indepartati folia de pe buzzer pt o intensitate sonora ridicata)

RESET

TIP CARTELA

TIMP ACCES

TENSIUNE RECOMANDATA: 14Vcc (12-16V)

CURENT MAXIM SUPORTAT PE IESIRE: 2A

CONSUM IN REPAUS: 0.08A/14V

PADURILE “T” (TIMP ACTIONARE YALA)

LA FIECARE BEEP SE ADAUGA O SECUNDA (MAX 10 SEC).

DACA PROGRAMAREA TIMPULUI SE REIA, SE INCEPE DE LA SECUNDA 1.

PADURILE “C” (TIPUL CARTELEI)

VARIANTE SETARE CARTELA:

CHINEZEASCA+ROMANEASCA

DOAR ROMANEASCA

ELIMINA CLONA ROMANEASCA

PADURILE “R” (RESET & SETARE IESIRE)

SETAREA IESIRII

LA BEEPUL 1 IESIREA DISPOZITIVULUI ESTE DE TIP NO (pentru yale elm)

LA BEEPUL 2 IESIREA DISPOZITIVULUI ESTE DE TIP NC (pentru bolturi si electromagneti)

STERGEREA CODURILOR SI A CARTELEI MASTER:

LA BEEPUL 3 ESTE STEARSA DOAR CARTELA MASTER (FARA A FI STERSE CODURILE CARTELELOR MEMORATE)

LA BEEPUL 4 SUNT STERSE ATAT CARTELA MASTER CAT SI CARTELELE MEMORATE.

DAT SE POATE COMANDA

IN FUNCTIE DE NECESITATE:

*DEDICAT PT YALA CU BUTON   BY,+Y, Y

*CU INTRARE DE COMANDA INDEPENDENTA.

SE APLICA PULS PE   B+, B -

*PT MONTAJ IN INTERIORUL UNEI CENTRALE DE

INTERFON, CU COMANDA PE ‘BY’ SI ‘AS’

CITITORUL ESTE PRESETAT ASTFEL:

TIMP: 1 SEC, CARTELA: TOATE TIPURILE, IESIRE: NO

Tensiune alimentare recomandata:

14Vcc (12-16v)

Y+

Y

BY

YALA

DAT

(Dispozitiv Acces Tag)

DISPOZITIVUL DE ACCES ACCEPTA 1000 CODURI,

ORICE TIP DE CARTELA POATE FI CONSIDERATA “MASTER”

CARTELA “MASTER” POATE FI STEARSA

SESIUNE DE PROGRAMARE NU SE INCHIDE SINGURA!

IESIREA POATE FI SETATA “NO” SAU “NC”

TIMPUL DE ACCES: 1-10s

CARCASA DUBLA (PLASTIC REZISTENT LA LOVITURI)

PENTRU A NU PASTRA BAZE DE DATE CU CODURILE TAGURILOR, SE RECOMANDA CLONAREA TAGURILOR !

PRIMA CARTELA APROPIATA VA FI CONSIDERATA CARTELA MASTER

-1 BEEP-PROGRAMARE INCHISA

-2 BEEPURI – PROGRAMARE DESCHISA

SESIUNE DE PROGRAMARE NU SE INCHIDE SINGURA!

PROGRAMEAREA SE FACE FACAND STRAP CU O SURUBELNITA METALICA PE PADURILE “R”, ”C” SAU ”T” SI SE MENTINE STRAPUL.

PROGRAMAREA TIPULUI DE CARTELA:

-SE FACE STRAP PE PADURILE “C”

-LA BEEPUL 1 BEEP CITITORUL ACCEPTA ORICE TIP DE TAG (125Khz)

-LA BEEPUL 2 BEEP CITITORUL ACCEPTA DOAR TAGURI ROMANESTI INDIFERENT DE CODUL DE INSTALATOR

-LA BEEPUL 3 BEEP CITITORUL ELIMINA TAGURILE ROMANESTI CLONATE PE UN ALT PROGRAMATOR AL ALTUI INSTALATOR

VARIANTE SETARE CARTELA:

CHINEZESTI+ROMANESTI

DOAR ROMANESTI

ELIMINA CLONA ROMANEASCA

PROGRAMAREA TIMPULUI:

SE FACE STRAP PE PADURILE “T”,

LA FIECARE BEEP SE ADAUGA O SECUNDA (MAX 10 SEC).

DACA PROGRAMAREA TIMPULUI SE REIA, SE INCEPE DE LA SECUNDA 1.

DACA CITITORUL ESTE MONTAT INTR-O CENTRALA DE INTERFON SI CITITORUL DA COMANDA PE INTRAREA DE BUTON A CENTRALEI, TIMPUL ESTE BINE SA FIE SETAT LA 1 SEC.

DACA CITITORUL ESTE MONTAT INTR-O CENTRALA DE INTERFON, SE VOR PROGRAMA SI PARAMETRII CENTRALEI

SETAREA IESIRII SI RESETAREA DISPOZITIVULUI:

SE FACE STRAP PE PADURILE “R”

SETAREA IESIRII NO (normal deschis) SAU NC (normal inchis):

-LA BEEPUL 1 IESIREA DISPOZITIVULUI ESTE DE TIP NO (pentru yale electromagnetice, zavoare)

-LA BEEPUL 2 IESIREA DISPOZITIVULUI ESTE DE TIP NC (pentru bolturi si electromagneti)

STERGEREA CODURILOR SI A CARTELEI MASTER:

-LA BEEPUL 3 ESTE STEARSA DOAR CARTELA MASTER (FARA A FI STERSE CODURILE CARTELELOR MEMORATE)

-LA BEEPUL 4 SUNT STERSE ATAT CARTELA MASTER CAT SI CARTELELE MEMORATE.